AGR Hangzhou (启飞智能)

Спецификация компонентов FPV-конфигуратора · позиции и характеристики

Все цены в CNY (¥) · Курс USD→CNY: 6.84 · Множитель FOB: ×1.10 · Логистика оптоволокна X = 215 CNY/км

Колонки тарифов

Образец — 1 шт

1 000+ — от 1 000 шт

5 000+ — от 5 000 шт

Формулы: USD→CNY = round(USD × rate / fobK); цена оптоволокна = round(X × км × multiplier), где multiplier = [1.20, 1.00, 0.98] для [Образец, 1k, 5k].

1. Модели дронов

F10 — 10″

Габариты: 380×310×60 мм · вес без АКБ: 950 г

FC / ESC: F405 · 60A

Мотор / винт: 3115 900KV · 10×5×3

VTX: 5.8G 3W · RX: ELRS 915

АКБ: 6S 8 000 мАч · 1.2 кг

Дальность видео: 10 км · макс. скорость: 140 км/ч

Полезная нагрузка: ном. 2.5 кг / макс. 3 кг

Полёт: 38 мин без нагрузки · 11 мин зависания при 2.5 кг

| Версия | Подзаголовок | Образец | 1 000+ | 5 000+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт RF | 5.8G радиоканал · ELRS 915 в комплекте | 1 480 | 1 180 | 1 080 |
| Оптоволоконная | Встроенный оптоволоконный модуль | 1 280 | 980 | 880 |

F13 — 13″

Габариты: 445×445×30 мм · вес без АКБ: 1 500 г

FC / ESC: F405 · 80A

Мотор / винт: 4214 440KV · 13×10×3

VTX: 5.8G 4W · RX: ELRS 915

АКБ: 8S 12 000 мАч · 2.1 кг

Дальность видео: 15 км · макс. скорость: 150 км/ч

Полезная нагрузка: ном. 4 кг / макс. 5 кг

Полёт: 40 мин без нагрузки · 10 мин зависания при 5 кг

| Версия | Подзаголовок | Образец | 1 000+ | 5 000+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт RF | 5.8G радиоканал · ELRS 915 в комплекте | 2 000 | 1 700 | 1 600 |
| Оптоволоконная | Встроенный оптоволоконный модуль | 1 700 | 1 400 | 1 300 |

F15 — 15″

Габариты: 485×485×30 мм · вес без АКБ: 1 670 г

FC / ESC: F405 · 100A

Мотор / винт: 4315 375KV · 15×7×3

VTX: 5.8G 4W · RX: ELRS 915

АКБ: 8S 16 000 мАч · 2.6 кг

Дальность видео: 15 км · макс. скорость: 170 км/ч

Полезная нагрузка: ном. 7 кг / макс. 8 кг

Полёт: 60 мин без нагрузки · 10 мин зависания при 8 кг

| Версия | Подзаголовок | Образец | 1 000+ | 5 000+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт RF | 5.8G радиоканал · ELRS 915 в комплекте | 2 100 | 1 900 | 1 800 |
| Оптоволоконная | Встроенный оптоволоконный модуль | 1 900 | 1 600 | 1 500 |

Общие характеристики камеры: F1.0 · 1200TVL · Super HDR · ночная съёмка starlight.

AI-модуль (опция): распознавание автомобиля 1200 м · человека 500 м · до 50 целей · NPU 6T · трекинг по траектории и признакам.

MARK4 V2 — конфигурация F10 с апгрейдом: FC F722 PRO V2 S8 30.5×30.5 Betaflight + ESC 65A 4-в-1 6S + камера 1200TVL StarLight HDR + винт 1050×3.

2. Аккумулятор (по модели)

| ID | Название | Описание | Образец | 1 000+ | 5 000+ | Доступно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bat6 | 6S 8 000 мАч | 1.2 кг · для F10 | 350 | 300 | 280 | F10 (по умолчанию) |
| bat8_12 | 8S 12 000 мАч | 2.1 кг · для F13 | 580 | 530 | 510 | F13 (по умолчанию) |
| bat8_16 | 8S 16 000 мАч | 2.6 кг · для F15 | 750 | 680 | 650 | F15 (по умолчанию) |

3. ESC (регулятор)

| ID | Название | Описание | Образец | 1 000+ | 5 000+ | Доступно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| esc60 | 60A 4-в-1 (6S) | штатный | TBD | TBD | TBD | F10 (по умолчанию) |
| esc65 | 65A 4-в-1 (6S) | апгрейд для V2-сборок F10 | TBD | TBD | TBD | F10 (опция, MARK4 V2) |
| esc80 | 80A 4-в-1 (6S) | штатный / апгрейд | 245 | 200 | 160 | F10 (опция), F13 (по умолчанию) |
| esc100 | 100A 4-в-1 (8S) | штатный | 300 | 230 | 210 | F15 (по умолчанию) |

4. Полётный контроллер (FC)

Только для F10. На F13/F15 FC F405 встроен в стоимость.

| ID | Название | Описание | Образец | 1 000+ | 5 000+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fc_std | F405 (штатный) | включён в стоимость дрона | вкл. | вкл. | вкл. |
| fc_f722 | F722 PRO V2 S8 30.5×30.5 Betaflight | $26 / $23 (пересчёт через rate ÷ fobK) | ≈162 | ≈143 | ≈143 |

5. FPV-камера

Радио-кнопки. Камеры с тегом includesVtx скрывают секцию VTX. cam_dji_o4 дополнительно блокирует AI-модули (blocksAi).

| ID | Название | Описание | Образец | 1 000+ | 5 000+ | Флаги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cam_std | 1200TVL F1.0 (штатная) | Super HDR · ночное зрение | вкл. | вкл. | вкл. | по умолчанию |
| cam_std_hdr | 1200TVL StarLight HDR | вариант штатной для MARK4 V2 | вкл. | вкл. | вкл. | — |
| cam_n2 | N2 Pro (ночная) | превосходит Ratel 2 | 160 | 135 | 120 | — |
| cam_n2p | N2 Pro+ (ночная+) | превосходит Ratel Pro | 180 | 150 | 135 | — |
| cam_hik_ir | HIK инфракрасная камера | $60 пересчёт (≈¥373) | дин. | дин. | дин. | — |
| cam_dji_o4 | DJI O4 Air Unit Pro | камера + TX, несовм. с AI · $208 (≈¥1 293) | дин. | дин. | дин. | includesVtx, blocksAi |
| q4max_opt_d | Q4Max (оптика) — модуль дрона | антиджаммер, оптика, только модуль дрона | 2 150 | 2 150 | 2 150 | includesVtx |
| q4max_opt_dg | Q4Max (оптика) — дрон + земля | антиджаммер, оптика, дрон + земля | 2 850 | 2 850 | 2 850 | includesVtx |
| q4max_ir_d | Q4Max (ИК) — модуль дрона | антиджаммер, ИК, только модуль дрона | TBD | TBD | TBD | includesVtx |
| q4max_ir_dg | Q4Max (ИК) — дрон + земля | антиджаммер, ИК, дрон + земля | TBD | TBD | TBD | includesVtx |

6. Видеопередатчик (VTX)

Скрывается в UI, если выбрана камера с includesVtx.

| ID | Название | Описание | Цена | Доступно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vtx_rf3 | 5.8G 3W VTX (штатный) | включён в стандартную версию | вкл. | F10 (по умолчанию) |
| vtx_rf4 | 5.8G 4W VTX 48CH MMCX (штатный) | включён в стандартную версию | вкл. | F13/F15 (по умолчанию) |

7. Приёмник (RX)

| ID | Название | Описание | Образец | 1 000+ | 5 000+ | Доступно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rx_std | ELRS 915MHz (штатный) | включён в стандартную версию | вкл. | вкл. | вкл. | все (по умолчанию) |
| rx_gem | BAYCKRC Gemini C3 900/2400MHz | двухдиапазонный, T-образные ант. 220мм × 2 в комплекте, $26.5 пересчёт (≈¥165) | дин. | дин. | дин. | F10 (опция) |

8. TX-модуль (только F10)

| ID | Название | Описание | Образец | 1 000+ | 5 000+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tx_none | Не нужен | модуль пульта встроен | вкл. | вкл. | вкл. |
| tx_nano | BAYCKRC NANO GEMINI ELRS | dual TX 900/2400МГц 1W · адаптер Nano→Micro-JR · SMA×2 | 326 | 326 | 326 |

9. Наземная станция (оптоволокно)

| ID | Название | Описание | Образец | 1 000+ | 5 000+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fib_no | Без наземной станции | — | вкл. | вкл. | вкл. |
| gnd40 | Наземная станция 40 км | усиленная, с батареей | 330 | 300 | 270 |
| gnd80 | Наземная станция 80 км | усиленная | 400 | 370 | 340 |

10. Длина оптоволокна

Цены динамические: round(X × км × multiplier) при X=215 и множителях [1.20, 1.00, 0.98].

| ID | Длина | Образец | 1 000+ | 5 000+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fib_0 | Без волокна (RF) | вкл. | вкл. | вкл. |
| fib_5 | 5 км | 1 290 | 1 075 | 1 054 |
| fib_10 | 10 км | 2 580 | 2 150 | 2 107 |
| fib_20 | 20 км | 5 160 | 4 300 | 4 214 |
| fib_30 | 30 км | 7 740 | 6 450 | 6 321 |

11. AI-модуль (опция)

Радио-кнопки. Все варианты блокируются, если выбрана камера cam_dji_o4.

| ID | Название | Описание | Образец | 1 000+ | 5 000+ | Тег |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ai_no | Без AI | — | вкл. | вкл. | вкл. | — |
| ai1 | Базовый — одна видеокамера | авто 500 м · человек 500 м · 50 целей · 6T | 1 300 | 1 200 | 1 100 | AI |
| ai2 | Расширенный — двойная видеокамера | авто 1200 м · человек 500 м · 50 целей · 6T | 1 850 | 1 800 | 1 750 | AI |
| ai3 | Тепловизор 384 — видео + тепло | одна камера + тепловизор 384 | 3 250 | 3 150 | 3 000 | AI |
| ai4 | Предтоп — двойная + тепловизор 384 | двойная + тепловизор 384 | 4 250 | 4 050 | 3 900 | AI |
| ai5 | ТОП ★ — двойная + тепловизор 640 | двойная + тепловизор 640 · максимум | 5 200 | 5 100 | 4 800 | TOP★ |

12. Наземное оборудование

| ID | Название | Описание | Образец | 1 000+ | 5 000+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rc | Пульт RadioMaster TX12 Mark II | ELRS FCC · EdgeTX | 650 | 600 | 580 |
| goggb | FPV-очки базовые 5.8G | стандартные очки | 420 | 400 | 380 |
| gogbc | SKYZONE Cobra X V4 | $220 пересчёт (≈¥1 368) · DVR · Diversity · Steadyview · 5.8G 48CH | дин. | дин. | дин. |
| sd32 | MicroSDHC 32GB V10 A1 | для FPV очков · × 1 шт/комплект | 70 | 70 | 70 |
| chr6 | Зарядник 6S | HOTA D6 Pro · для F10 | 350 | 300 | 280 |
| chr8 | Зарядник 8S | для F13 / F15 | 550 | 500 | 450 |
| nano_jr | Адаптер Nano-JR → Micro-JR | для TX NANO GEMINI ELRS | 33 | 33 | 33 |

13. Антенны

Цены одинаковые для всех тарифов.

| ID | Название | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| ant_mush | Mushroom 5.8G LHCP/RHCP 3.7dBi | круговая, бортовая | 42 |
| ant_patch | Foxeer Echo Patch 5.8G 8dBi LHCP | направленная, наземная | 108 |
| ant_moxon9 | Moxon 900/915 МГц LP BETAFPV V2 | направленная 900 МГц для ELRS | 48 |
| ant_moxon24 | Moxon 2400 МГц LP BETAFPV V2 | направленная 2.4 ГГц для ELRS | 41 |
| ant_maple | Maple 5.8G 11dBi LHCP | круговая, дальняя | 170 |
| ant_helic | Helical 5.8G 13.8dBi LHCP/RHCP | спиральная, дальняя | 67 |
| ant_clover | Clover 5.8G LHCP/RHCP | круговая 5.8G | 62 |
| ant_feed | Фидер RG-402 SMA male-female | фидер с SMA-разъёмами | 46 |

Условные обозначения

incl / «вкл.» — позиция включена в базовую цену дрона / стандартную версию.

tbd / «TBD» — цена уточняется.

dynamic / «дин.» — цена пересчитывается из USD по текущему курсу или по X CNY/км.

includesVtx — у компонента встроенный видеопередатчик, секция VTX скрывается.

blocksAi — выбор данной камеры блокирует все AI-модули, кроме ai_no.

Теги: AI, V2 (улучшенный), TOP★ (топовый вариант).

Приложение A. Подробные спецификации ESC

Источник: каталоги AGR Hangzhou (FPV配件画册).

BLS 60A 4-в-1 (штатный для F10)

Параметры ESC

| Размер ESC | 45.5 × 41.5 мм |
| --- | --- |
| Толщина платы | 1.6 мм |
| Чистый вес | 12.3 г |
| Крепёжные отверстия | 30.5 × 30.5 мм · Ø 4 мм |
| Цвет PCB | матовый чёрный |
| Входное напряжение | 3–6S LiPo |
| Ток покоя | < 15 мА |
| Продолжительный ток | 60 A (при хорошем теплоотводе) |
| Пиковый ток | 80 A (при хорошем теплоотводе) |
| BEC | нет |
| TVS защитные диоды | да |
| Делитель датчика тока | 100 |

Электроника и прошивка

| Главный микроконтроллер | EFM8BB51F16G |
| --- | --- |
| Драйвер | SA6288 |
| MOSFET | SMT4001AHP |
| Прошивка | BLHeli_S E_X_40 |
| Конфигуратор | BLHeliSuite 16.7.14.9.0.3 |
| Поддерживаемые протоколы | PWM, Oneshot125, Oneshot42, Multishot, Dshot150, Dshot300, Dshot600 |
| Распиновка сигнальной гребёнки | CUR · NC · M4 · M3 · M2 · M1 · VCC · GND |

BLS 100A 4-в-1 (штатный для F15)

Параметры ESC

| Размер ESC | 58.0 × 53.2 мм |
| --- | --- |
| Толщина платы | 1.6 мм |
| Чистый вес | 24.5 г |
| Крепёжные отверстия | 30.5 × 30.5 мм · Ø 4 мм |
| Цвет PCB | матовый чёрный |
| Входное напряжение | 3–8S LiPo |
| Ток покоя | < 15 мА |
| Продолжительный ток | 100 A (при хорошем теплоотводе) |
| Пиковый ток | 130 A (при хорошем теплоотводе) |
| BEC | нет |
| TVS защитные диоды | да |
| Делитель датчика тока | 100 |

Электроника и прошивка

| Главный микроконтроллер | EFM8BB51F16G |
| --- | --- |
| Драйверы | FD6288 / SA6288 |
| MOSFET | SMT6001BHP |
| Прошивка | BLHeli_S E_X_40 |
| Конфигуратор | BLHeliSuite 16.7.14.9.0.3 |
| Поддерживаемые протоколы | PWM, Oneshot125, Oneshot42, Multishot, Dshot150, Dshot300, Dshot600 |
| Распиновка сигнальной гребёнки | CUR · NC · M4 · M3 · M2 · M1 · VCC · GND |

ESC 65A 4-в-1 6S (опция MARK4 V2 для F10)

В каталогах AGR подробной спецификации нет. Из конфигуратора: 4-в-1, 6S, цена — TBD. Требуется запрос даташита у поставщика (постоянный/пиковый ток, MOSFET, прошивка, размеры, BEC).

ESC 80A 4-в-1 6S (штатный для F13)

Подробного даташита в каталогах нет. По данным конфигуратора: 4-в-1, 6S; цена ¥245/¥200/¥160 (Образец/1k+/5k+). По аналогии с линейкой BLS ожидается BLHeli_S, протоколы Dshot150–600, без BEC, форм-фактор 30.5×30.5 мм. Уточнить у поставщика.

Сводная таблица ESC

| Параметр | 60A | 65A | 80A | 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительный ток | 60 A | 65 A | 80 A | 100 A |
| Пиковый ток | 80 A | — | — | 130 A |
| Входное напряжение | 3–6S | 6S | 6S | 3–8S |
| Размер | 45.5×41.5 мм | — | — | 58.0×53.2 мм |
| Вес | 12.3 г | — | — | 24.5 г |
| Крепёж | 30.5×30.5 мм Ø4 | — | — | 30.5×30.5 мм Ø4 |
| MOSFET | SMT4001AHP | — | — | SMT6001BHP |
| Драйвер | SA6288 | — | — | FD6288 / SA6288 |
| MCU | EFM8BB51F16G | — | — | EFM8BB51F16G |
| Прошивка | BLHeli_S E_X_40 | — | — | BLHeli_S E_X_40 |
| Протоколы | PWM, Oneshot125/42, Multishot, Dshot150/300/600 | — | — | то же |
| BEC / TVS | нет / да | — | — | нет / да |
| Штатно на | F10 | F10 (V2 опция) | F13, F10 опция | F15 |

Приложение B. Подробные спецификации камер

N2 PRO — FPV-камера (ночной режим)

Источник: каталог AGR Hangzhou. Цвет корпуса — чёрный.

| Модель | N2PRO |
| --- | --- |
| Сенсор | 1/2.4 дюйма |
| Объектив (диафрагма) | F1.0 |
| Горизонтальное разрешение | 1200TVL |
| Видеоформат | NTSC / PAL |
| Соотношение сторон | 16:9 / 4:3 |
| WDR | 120 dB |
| Минимальная освещённость | 0.1 LUX |
| Угол обзора (FOV) | H 125°+5° / H 125°+5° / V 75°+5° |
| Электронный затвор | PAL 1/50–100 000 · NTSC 1/60–100 000 |
| OSD камеры | независимое |
| Способ фокусировки | Fixed Focus (FF), поддержка совместной дневной/ночной фокусировки |
| Режимы сцены | Auto / Color / Black & White / External |
| Габариты | 19 × 19 мм (глубина с креплением 15 мм) |
| Входное напряжение | DC 5–30 В |
| Вес | 8 г ± 2 г |

N2 PRO+ — FPV-камера (Starlight, усиленный ночной режим)

Цвет корпуса — красный. Отличия от N2 PRO: режим Starlight для съёмки при низкой освещённости.

| Модель | N2PRO+ |
| --- | --- |
| Сенсор | 1/2.4 дюйма |
| Объектив (диафрагма) | F1.0 |
| Горизонтальное разрешение | 1200TVL |
| Видеоформат | NTSC / PAL |
| Соотношение сторон | 16:9 / 4:3 |
| WDR | 100 dB |
| Минимальная освещённость | 0.01 LUX (Starlight night vision) |
| Угол обзора (FOV) | H 125°+5° / H 125°+5° / V 75°+5° |
| Электронный затвор | PAL 1/50–100 000 · NTSC 1/60–100 000 |
| OSD камеры | независимое |
| Способ фокусировки | Fixed Focus (FF), поддержка совместной дневной/ночной фокусировки |
| Режимы сцены | Auto / Color / Black & White / External |
| Габариты | 19 × 19 мм (глубина с креплением 15 мм) |
| Входное напряжение | DC 5–30 В |
| Вес | 8 г ± 2 г |

Q4 Max — широкополосный видеолинк (VTX + RBox)

Источник: каталог AGR Hangzhou + руководство Q4 Max V2.1. Комплект: VTX (бортовой передатчик) + RBox (наземный приёмник, модель C403 Max).

Ключевые особенности

• Антенная конфигурация «4 передатчика × 4 приёмника» — отличная защита от помех, устранение слепых зон.

• Сквозная задержка end-to-end 45 мс, 1080p60fps / 720p60fps.

• Дальность передачи до 80 км.

• Перестройка частоты 3–7 ГГц, автоматический выбор оптимального канала, отсутствие взаимных помех между бортами.

• Сменный ИК-объектив на бортовой камере; совместимость с камерами белого света, большой апертуры и ИК-тепловизорами.

Бортовой передатчик (VTX) — технические параметры

| Частота связи | 3–7 ГГц |
| --- | --- |
| Дальность передачи | 80 км |
| Ширина канала связи | 5 МГц |
| Видеоразрешение | 1080p60fps / 720p60fps |
| Задержка end-to-end | 45 мс |
| Изображающий сенсор камеры (sky-end) | 1/1.8 дюйма · 2 Мп |
| FOV камеры (sky-end) | 160° |
| Габариты камеры (sky-end) | 19 × 19 × 24 мм |
| Мощность передачи (EIRP) | MAX 33 dBm · FCC <30 dBm · CE <14 dBm · SRRC <20 dBm · MIC <25 dBm |
| Разъёмы | JST 1.0×4 (питание) · слот TF-карты |
| Слот SD-карты | до 1 ТБ |
| Крепёжные отверстия | 25.5 × 25.5 мм |
| Внешние габариты VTX | 34 × 34 × 18 мм |
| Вес VTX | 22.41 г |
| Входное питание VIN | 8–40 В |
| Сигнал TX/RX в FC | UART, уровень 3.3 В |
| Интерфейс видимой камеры | MIPI 2-lane или 4-lane |
| Интерфейс ИК-камеры | MIPI 1-lane или DVP |
| Отладочный порт | UART (RX0/TX0) + USB (VBUS/DP/DM) — для прошивки/диагностики |
| Кнопка | Frequency Pairing (привязка частоты) |

Наземный приёмник RBox (C403 Max) — технические параметры

| Модель | C403 Max |
| --- | --- |
| Частота связи | 3–7 ГГц |
| Ширина канала связи | 5 МГц |
| Поддержка SD-карты | до 1 ТБ |
| Питание | 9–30 В · 2 A |
| Type-C порт | 1) USB-A→Type-C для прошивки ПО · 2) USB 3.2 Type-C для дисплея (DP) · 3) UART EXP TTL 3.3 В |
| Разъём вентилятора | 5 В / 200 мА |
| Интерфейс кнопок | штатная клавиатура (можно разработать свою плату) |

Антенны RBox

| Поляризация | LHCP (левая круговая) |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон | 3–5 ГГц · 5–7 ГГц |
| Средний коэффициент усиления | 10 dBi |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| КСВН | ≤ 2.5 |
| Разъём | SMA-J |
| Вес | 165 г и 95 г |

HIK HM-TM56-9RG/C — тепловизионный модуль (HIKMICRO)

Источник: даташит HIKMICRO HM-TM56-9RG/C. Применение: интеграция в БПЛА-подвесы, специальное оборудование.

Особенности: высокочувствительный неохлаждаемый детектор на оксиде ванадия 640×512 · аналоговый видеовыход CVBS · автоматическая, ручная и фоновая калибровка · защита детектора от засветки/выгорания · компактный корпус для интеграции.

Тепловизионный канал

| Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия (VOx) |
| --- | --- |
| Максимальное разрешение | 640 × 512 |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| Спектральный диапазон | 8–14 мкм |
| NETD (тепловая чувствительность) | ≤ 40 мК (при 25 °C, F#1.0) |
| MRAD (угловое разрешение) | 1.2 |
| Фокусное расстояние объектива | 9.1 мм |
| Угол обзора | 48.3° (H) × 38.6° (V), 62.4° (D) |
| Минимальная дистанция фокусировки | 2 м |
| Максимальная диафрагма | F1.0 |
| Частота кадров | 25 Гц |

Обработка и отображение

| Выходное разрешение | 720 × 576 |
| --- | --- |
| Цифровое увеличение | ×1, ×2, ×4, ×8 |
| Шумоподавление | поддерживается |
| Коррекция битых пикселей | поддерживается |
| Зеркало | Откл. / вертикальное / горизонтальное / по центру |
| Усиление деталей | поддерживается |
| Режим AGC | гистограмма |
| Регулировка яркости / контраста | поддерживается |
| Палитры | 15 режимов: White Hot, Black Hot, Fusion 1, Rainbow, Fusion 2, Iron Red 1, Iron Red 2 и др. |
| Интерфейс выхода | CVBS |

Системные параметры

| Рабочая температура | −40 °C … +80 °C |
| --- | --- |
| Температура хранения | −45 °C … +75 °C |
| Влажность хранения | < 90 % RH |
| Вибрация | Синусоидальная 10 м/с², по 3 осям |
| Ударная нагрузка | Полусинус 15g / 11 мс, 3 оси × 6 направлений |
| Габариты | 37.82 × 20 × 20 мм |
| Вес | ≤ 23 г |
| Потребляемая мощность | ≤ 0.8 Вт |
| Входное напряжение | DC 6–17 В |
| Заказной номер | HM-TM56-9RG/C |

Приложение C. Подробные спецификации AI-модулей

Источник: каталог AGR Hangzhou (FPV配件画册新增) + конфигуратор (specs.ts).

Линейка AI-модулей построена вокруг общей AI-платы и набора оптических каналов. Базовый вариант — одна видеокамера; расширенные — двойная оптика (ближняя + дальняя) и/или интегрированный тепловизионный канал 384 или 640 пикселей. Все модули блокируются при выборе камеры DJI O4 Air Unit Pro.

Назначение: автоматическое обнаружение, распознавание и трекинг целей (по умолчанию — автомобили и люди), удержание прицела с захватом по перекрестию (crosshair adsorption locking), режим «картинка в картинке».

AI单目模块 — AI-модуль с одиночной оптикой (база, ai1)

Распознавание и трекинг

| Тип распознаваемых целей | по умолчанию — автомобиль и пешеход |
| --- | --- |
| Дистанция распознавания (даташит) | Автомобиль: 450 м · Человек: 170 м |
| Дистанция распознавания (конфигуратор) | Автомобиль: 500 м · Человек: 500 м |
| Минимальный размер цели для трекинга | 16 × 16 пикселей |
| Интеллектуальный захват | Crosshair adsorption locking (удержание прицела) |
| Макс. количество одновременно распознанных целей | 50 |
| Picture-in-Picture | поддерживается |

AI-плата (общая для всех вариантов)

| Вычислительная мощность | 2 TOPS (даташит); конфигуратор указывает NPU 6T для топовых SKU — уточнить у поставщика |
| --- | --- |
| Входное напряжение | 5–18 В |
| Протокол управления | CRSF |
| Габариты платы (Д×Ш×В) | 38 × 45 × 18 мм |
| Поддерживаемая прошивка FC | Betaflight / ArduPilot |
| Крепёжные отверстия | 33.8 × 40.8 мм |

Видимый канал (visible light)

| Сенсор | 1/2.8 дюйма |
| --- | --- |
| Фокусное расстояние | 2.26 мм |
| FOV | 160° (низкая дисторсия) |
| Минимальная освещённость | 0.0001 LUX |
| Формат видеовхода | MIPI |
| Габариты камеры (Д×Ш×В) | 35.5 × 25 / 31 × 20.5 мм |

AI单目加热像模块 — AI-модуль с одиночной оптикой + тепловизором 384 (ai3)

Все параметры распознавания, AI-платы и видимого канала идентичны базовому модулю. Добавлен тепловизионный канал 384.

Тепловизионный канал (single thermal imaging)

| Шаг пикселя | 8 мкм |
| --- | --- |
| Спектральный диапазон | 8–14 мкм |
| Фокусное расстояние | 6 мм |
| Формат видеовхода | BT.1120 |
| FOV | 48.7° × 39° |
| Габариты камеры (Д×Ш×В) | 34.9 × 21 × 21 мм |

Примечание: тепловизор работает совместно с видимой камерой по схеме «картинка в картинке» / fusion-режимы для одновременной подсветки целей в дневном и тепловом каналах.

Варианты AI-модулей (конфигуратор)

Радио-кнопки. При выборе камеры cam_dji_o4 все AI-варианты блокируются (флаг blocksAi).

| ID | Название | Состав | Дальность | Образец | 1 000+ | 5 000+ | Тег |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ai_no | Без AI | — | — | вкл. | вкл. | вкл. | — |
| ai1 | Базовый | одна видеокамера | авто 500 м · человек 500 м · 50 целей · 6T | 1 300 | 1 200 | 1 100 | AI |
| ai2 | Расширенный | двойная видеокамера | авто 1200 м · человек 500 м · 50 целей · 6T | 1 850 | 1 800 | 1 750 | AI |
| ai3 | Тепловизор 384 | одна камера + тепловизор 384 | по даташиту + тепловой канал | 3 250 | 3 150 | 3 000 | AI |
| ai4 | Предтоп | двойная + тепловизор 384 | авто 1200 м + тепловой | 4 250 | 4 050 | 3 900 | AI |
| ai5 | ТОП ★ | двойная + тепловизор 640 | максимум · тепловизор 640 | 5 200 | 5 100 | 4 800 | TOP★ |

Внимание: расхождение по дальности распознавания между даташитом (авто 450 м, человек 170 м) и конфигуратором (авто 500 м, человек 500 м). Также конфигуратор указывает NPU «6T» для всех AI-вариантов, тогда как в даташите AI-платы заявлено 2 TOPS. Возможны разные версии плат в линейке — уточнить у поставщика.

Приложение D. Подробные спецификации моторов

Источник: каталог моторов AGR Hangzhou (FPV配件画册). Все значения — номинальные; перед интеграцией сверяйте с даташитом поставщика.

Сводная таблица

| Модель | Размер | Вес | KV | Банки | Винт | Макс. тяга | Полётный вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2810 1350KV | D33.2×25.3 mm | 65.8±2 g (with wire) | 1350KV | 4–6S | 7 inch | 2.4 kg | 4 kg |
| 2812 900/1150/1250KV | D33.2×27.3 mm | 74.8±2 g (with wire) | 900 / 1150 / 1250 KV | 4–6S | 8 / 9 inch | 2.7 / 3.5 kg | 4 / 5 kg |
| 3110 900KV | D36.4×25.1 mm | 74±2 g (with wire) | 900KV | 4–6S | 8 inch | 3 kg | 5 kg |
| 3115 640/900KV | D36.85×30.8 mm | 102.9±3 g (with wire) | 640 / 900 KV | 6–8S | 10 / 11 inch | 4.2 kg | 5.5 kg |
| 3314 900KV | D38.6×29.8 mm | 123±3 g (with wire) | 900KV | 6–8S | 8 / 9 inch | 3.9 kg | 5.5 kg |
| 4214 400/600KV | D48.6×34.5 mm | 210±10 g (with wire) | 400 / 600 KV | 8–12S | 12 / 15 inch | 5 / 7 kg | 8 kg |
| 4315 400KV | D50.5×39.6 mm | 260.8±8 g (with wire) | 400KV | 7–9S | 13 / 15 inch | 6 kg | 10 kg |
| 4320 400KV | D50.5×44.6 mm | 293.2±8 g (with wire) | 400KV | 8–12S | 13 / 15 inch | 8 kg | 12 kg |
| 4325 360KV | D50.5×49.6 mm | 334.3±10 g (with wire) | 360KV | 8–12S | 13 / 15 inch | 9 kg | 16 kg |
| 5215 440/500KV | D60.2×39 mm | 333.1±10 g (with wire) | 440 / 500 KV | 6–12S | 15 / 13 inch | 7.8 kg | 13 kg |

FPV Motor 2810 — 1350KV

Базовые параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Размер мотора | D33.2×25.3 mm |
| Диаметр вала | Φ5 -0/-0.02 mm |
| Длина вала | 15.5±0.2 mm |
| Длина провода | 200±5 mm |
| Вес | 65.8±2 g (with wire) |

Технические параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение холостого хода | 10V |
| Ток холостого хода | 1.75±0.3A |
| Обороты холостого хода | 12828–14175 RPM (1350KV) |
| Внутреннее сопротивление | 44.5 mΩ ±5% |
| Рабочее напряжение | 4–6S (3.7–4.2V/S) |
| KV | 1350KV |
| Винт | 7 inch |
| Макс. тяга | 2.4 kg |
| Полётный вес | 4 kg |

FPV Motor 2812 — 900/1150/1250KV

Базовые параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Размер мотора | D33.2×27.3 mm |
| Диаметр вала | Φ5 -0/-0.02 mm |
| Длина вала | 15.5±0.2 mm |
| Длина провода | 200±5 / 260±5 / 260±5 mm |
| Вес | 74.8±2 g (with wire) |

Технические параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение холостого хода | 10V |
| Ток холостого хода | 1±0.2A (900/1150KV) / 1.6±0.2A (1250KV) |
| Обороты холостого хода | 8550–9450 RPM (900KV) · 10925–12075 RPM (1150KV) · 11875–13125 RPM (1250KV) |
| Внутреннее сопротивление | 44.5 mΩ ±5% / 57 mΩ ±5% |
| Рабочее напряжение | 4–6S (3.7–4.2V/S) |
| KV | 900 / 1150 / 1250 KV |
| Винт | 8 / 9 inch |
| Макс. тяга | 2.7 / 3.5 kg |
| Полётный вес | 4 / 5 kg |

FPV Motor 3110 — 900KV

Базовые параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Размер мотора | D36.4×25.1 mm |
| Диаметр вала | Φ5 -0/-0.02 mm |
| Длина вала | 15.3±0.2 mm |
| Длина провода | 200±5 mm |
| Вес | 74±2 g (with wire) |

Технические параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение холостого хода | 10V |
| Ток холостого хода | 1.06±0.3A |
| Обороты холостого хода | 8550–9450 RPM (900KV) |
| Внутреннее сопротивление | 78.7 mΩ ±5% |
| Рабочее напряжение | 4–6S (3.7–4.2V/S) |
| KV | 900KV |
| Винт | 8 inch |
| Макс. тяга | 3 kg |
| Полётный вес | 5 kg |

FPV Motor 3115 — 640/900KV

Базовые параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Размер мотора | D36.85×30.8 mm |
| Диаметр вала | Φ5 -0/-0.02 mm |
| Длина вала | 16±0.2 mm |
| Длина провода | 200±5 mm |
| Вес | 102.9±3 g (with wire) |

Технические параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение холостого хода | 10V |
| Ток холостого хода | 0.84±0.2A (640KV) / 1.7±0.3A (900KV) |
| Обороты холостого хода | 6080–6720 RPM (640KV) · 8550–9450 RPM (900KV) |
| Внутреннее сопротивление | 92 mΩ ±5% |
| Рабочее напряжение | 6–8S (3.7–4.2V/S) |
| KV | 640 / 900 KV |
| Винт | 10 / 11 inch |
| Макс. тяга | 4.2 kg |
| Полётный вес | 5.5 kg |

FPV Motor 3314 — 900KV

Базовые параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Размер мотора | D38.6×29.8 mm |
| Диаметр вала | Φ5 -0.02/-0.05 mm |
| Длина вала | 17±0.2 mm |
| Длина провода | 400±5 mm |
| Вес | 123±3 g (with wire) |

Технические параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение холостого хода | 10V |
| Ток холостого хода | 1.4±0.3A |
| Обороты холостого хода | 8550–9450 RPM (900KV) |
| Внутреннее сопротивление | 47.5 mΩ ±5% |
| Рабочее напряжение | 6–8S (3.7–4.2V/S) |
| KV | 900KV |
| Винт | 8 / 9 inch |
| Макс. тяга | 3.9 kg |
| Полётный вес | 5.5 kg |

FPV Motor 4214 — 400/600KV

Базовые параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Размер мотора | D48.6×34.5 mm |
| Диаметр вала | Φ6 -0.02/-0.06 mm |
| Длина вала | 26±0.3 mm |
| Длина провода | 400±5 mm |
| Вес | 210±10 g (with wire) |

Технические параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение холостого хода | 10V |
| Ток холостого хода | 1.34±0.2A (400KV) / 2.43±0.3A (600KV) |
| Обороты холостого хода | 4000–4420 RPM (400KV) · 6440–7120 RPM (660KV) |
| Внутреннее сопротивление | 35.1 mΩ ±5% |
| Рабочее напряжение | 8–12S (400KV) · 4–8S (600KV), 3.7–4.2V/S |
| KV | 400 / 600 KV |
| Винт | 12 / 15 inch |
| Макс. тяга | 5 / 7 kg |
| Полётный вес | 8 kg |

FPV Motor 4315 — 400KV

Базовые параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Размер мотора | D50.5×39.6 mm |
| Диаметр вала | Φ6 -0.02/-0.06 mm |
| Длина вала | 24.7±0.3 mm |
| Длина провода | 220±5 mm |
| Вес | 260.8±8 g (with wire) |

Технические параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение холостого хода | 10V |
| Ток холостого хода | 1.39–1.44A |
| Обороты холостого хода | 3828–4231 RPM (400KV) |
| Внутреннее сопротивление | 45.68 mΩ ±5% |
| Рабочее напряжение | 7–9S (3.7–4.2V/S) |
| KV | 400KV |
| Винт | 13 / 15 inch |
| Макс. тяга | 6 kg |
| Полётный вес | 10 kg |

FPV Motor 4320 — 400KV

Базовые параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Размер мотора | D50.5×44.6 mm |
| Диаметр вала | Φ6 -0.02/-0.06 mm |
| Длина вала | 24.9±0.3 mm |
| Длина провода | 405±5 mm |
| Вес | 293.2±8 g (with wire) |

Технические параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение холостого хода | 10V |
| Ток холостого хода | 1.60±0.2A |
| Обороты холостого хода | 3762–4158 RPM (400KV) |
| Внутреннее сопротивление | 38.79 mΩ ±5% |
| Рабочее напряжение | 8–12S (3.7–4.2V/S) |
| KV | 400KV |
| Винт | 13 / 15 inch |
| Макс. тяга | 8 kg |
| Полётный вес | 12 kg |

FPV Motor 4325 — 360KV

Базовые параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Размер мотора | D50.5×49.6 mm |
| Диаметр вала | Φ6 -0.02/-0.06 mm |
| Длина вала | 24.7±0.3 mm |
| Длина провода | 250±5 mm |
| Вес | 334.3±10 g (with wire) |

Технические параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение холостого хода | 10V |
| Ток холостого хода | 1.9±0.2A |
| Обороты холостого хода | 3410–3769 RPM (360KV) |
| Внутреннее сопротивление | 31.37 mΩ ±5% |
| Рабочее напряжение | 8–12S (3.7–4.2V/S) |
| KV | 360KV |
| Винт | 13 / 15 inch |
| Макс. тяга | 9 kg |
| Полётный вес | 16 kg |

FPV Motor 5215 — 440/500KV

Базовые параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Размер мотора | D60.2×39 mm |
| Диаметр вала | Φ6 -0.02/-0.06 mm |
| Длина вала | 26±0.3 mm |
| Длина провода | 400±5 mm |
| Вес | 333.1±10 g (with wire) |

Технические параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение холостого хода | 10V |
| Ток холостого хода | 2.21±0.3A (440KV) / 2.6±0.4A (500KV) |
| Обороты холостого хода | 4189–4630 RPM (440KV) · 4750–5250 RPM (500KV) |
| Внутреннее сопротивление | 24.27 mΩ ±5% / 25.59 mΩ ±5% |
| Рабочее напряжение | 6–12S (3.7–4.2V/S) |
| KV | 440 / 500 KV |
| Винт | 15 / 13 inch |
| Макс. тяга | 7.8 kg |
| Полётный вес | 13 kg |